[image: image1.jpg]


广州市恒电照明贸易有限公司

GUANGZHOUSHI HENGDIAN LIGHTING COMMERCE Co.,LTD         


超市综合节能技术分析
一. 概述企业最关心的是长期、持续和稳定地获取最大化利润。要实现这一点，可从两方面因素入手，提高产品的销售量和市场占有率；降低生产、销售等运营成本。在降低成本这方面，大多数企业会注重生产设备的改善，以及提高管理的效率。然而却很少有企业关注生产用电的控制。这是因为传统技术的局限很难实现有效的节电控制，导致企业普遍认为用电成本是难以控制的。然而电费开支通常是企业四项最大的成本之一，多数企业而言，电费支出是未被企业控制的最后一项成本。对于能源密集型的治金、化工、纺织和加工等行业，电费已经成为紧随物料成本和人工成本之后的第三或第四项大的开支。在酒店、超市、商场等商业企业，电费成本通常也是除场地费用和人工成本以外的最大支出。

1. 超市用电系统慨况目前大多数超市的用电设备主要包括照明设备、中央空调机组、排风扇、自动扶梯用电、冰箱冷柜和厨房用电、家用电器专柜用电等。其中照明用电约占超市用电量的35%，中央空调用电约占30%，其他用电设备用电约占35%。 

2. 节能空间通过对超市的基本用电设备的分析，我们认为在目前的大中型超市中存在着非常大的节能空间。其中照明用电由于我国电网电压偏高、谐波、闪变等不稳定因素而使照明灯具长时间工作在超负荷状态，这样不仅大量浪费电能，还使照明灯具的使用寿命大大缩短，增加了其维护成本；而中央空调更是由于冷却冷冻水泵长年工作在额定功率状态，不会根据负载功率来自行调整而使电能白白浪费。根据我们以往的节能经验，一般的节能率都能达到30%以上。超市主要的节能项目包括： a) 照明节能 b) 中央空调变频节能 

二. 方案设计 

1. 照明节能：我国目前的照明以低效照明为主，白炽灯占87%。根据市场需求、节能相关方针政策以及恒电照明公司的经营理念，我们推广应用紧凑型荧光灯取代白炽灯，细管荧光灯取代粗管荧光灯，金属卤化灯和高压钠灯取代高压汞灯，同时控制改善电能质量，提高电能利用率。我们认为在照明节能中使用的有效的方法主要有以下几点：

1) 减少配电线路的损耗 优化配电方式，把单相改为两相三线或三相四线制，线损可以比原来下降 75%~80%。

2) 合理地布局与选择灯具以往我们所使用的普通白炽灯和日光灯、汞灯等，它们的光效只有10流明/瓦和30-40流明/瓦，而且显色性差，寿命短。三基色紧凑型荧光灯是一种小管径、高效能的绿色照明光源，俗称节能灯。它充汞量少，可以减少污染。三基色稀土荧光粉能将光源中的紫外光几乎全部转换成可见光，光效能达到80流明/瓦。我们建议用户选用细管径三基色日光灯和三基色紧凑型荧光灯代替传统的日光灯和白炽灯。用大功率火箭炮代替400W以下的汞灯和150W以下的金卤灯，尽量少选用卤素灯和豆胆灯、天花灯、太阳管（即碘钨灯）等作为主照明使用，因为这些灯都属于热辐射光源系列，耗电能力都比较大。

3) 照明自动控制系统的应用天气较亮的时候人们经常忘记关灯，有时为了局部需要又往往不得不大面积的开灯，因此致使大量电能被浪费。解决这一问题较好的办法通常是采用照明自动控制系统。如采用超声波开关系统或微机自动控制系统及优化开关控制路数，以满足灯开、关的数量和事先设定的照度要求，以期合理用电。

4) 优质电子镇流器的应用：我们通常使用的镇流器都是电感镇流器，因为它价格便宜且不易损坏。电感镇流器虽然可起到镇流作用，但其消耗的电能相当于匹配的荧光灯功率的20%，且功率因数低.噪音大、频闪严重。而电子镇流器则可使照明系统的光效提高15%，节电率通常在20%以上，每只电子镇流器的功耗只有大约2.5W，功率因数可达0.9以上，同时线路的损耗也会相应减少。由于利用高频点火，因而其兼有启动速度快、无噪音、无频闪的优点。

5) 照明节电器的使用：节电器原理照明节电器是通过提高灯光电路系统的功率因数，调节电路电压电流的幅度，降低灯具和线路的工作温度，从而最大限度地降低灯光照明电路的电能损耗。其特别加强的磁场能量补偿技术，可保证灯光系统的启动正常运行稳定，达到节电的目的。 

2. 照明节能效益分析：照明节电设备的节电率为25~35%，照明节能改造后的综合节电率在30%以上。一个中型超市每月的用电量约为15万元，其中照明用电约为5万元，如果进行照明系统的节电工程改造每月将给超市节约电费1.5万元以上，每年可节约20万元左右的电费开支，这相当于一个中小型超市一年的利润。超市的特点是利微、价廉，以连锁的方式占有最大市场率来获取最大的利润。如果所有连锁超市都进行节电改造将给连锁超市带来丰厚的利益回报。超市节电工程回报期保证在一年以内。 

3. 中央空调变频节能中央空调系统在设计时必须按天气最热、负荷最大时设计，并且留有10-20%设计余量。然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下，存在较大的富余，所以节能的潜力就较大，其中，冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载，冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节，存在很大的浪费。同时因水泵采用的是Y-△起动方式，电机的起动电流均为其额定电流的3～4倍，一台45KW的电动机其起动电流将达到250A，在如此大的电流冲击下，接触器、电机的使用寿命大大下降，同时，起动时的机械冲击和停泵时水垂现象，容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏，从而增加维修工作量和备品、备件费用。 

三. 售后服务 

1. 服务期限提供一年半免费保养、维修服务； 一年半免费保养期满后发生故障，根据维修、保养实际发生金额作有偿服务，收取更换零件的售价，另不再收取任何费用。 

2. 服务响应系统故障时，接到通知后派人到现场维护。 

公司为商场算了一笔账：以每盏灯省电12瓦、每天使用13小时计算，这项改造使得卖场每天每盏节电0.156度，一月节电4.68度，一年节电56.16度。按商业用电价格每度0.96元计算，一年可节约电费53.91元，再加上灯管、配件、人工等维护费用，节省的费用将达55元/支！一年半下来，每盏灯可节省电费80.86元！节能效益超出了改造投入的经费许多，如果把省下来的钱用于其他方面，岂不是两全其美。省下来的就是赚到的！
我们承诺：

1、 改造后节能30％，提高照度；

2、 直接节约电费，间接节约维护费用；

3、 改造过程中无需停产停业。
照亮您的精彩生活
E-Mail：HENGDIAN1＠126.COM           

